3.) Trofazni asinkroni motor – pokretanje i promjena smjera vrtnje

Trofazni asinkroni motor zajedno sa jednofaznim motorom ima veliku primjenu, zbog dobrih karakteristika. Trofazni asinkroni motor jednako kao jednofazni, ima stator sa armaturnim namotom i rotor sa uzbudnim namotom.

Trofazni motor ima u utorima statora trofazni namot koji se priključuje na mrežu. Kroz priključeni namot poteku tri struje pomaknute za 120 stupanja električnih i stvaraju okretno magnetsko polje.

Kako su namoti rotora u magnetskom polju i kroz njih teče struja, javlja se moment koji pokreće rotor.

Namoti motora mogu se spojiti u spoj trokut ili spoj zvijezdu.

Na kučištu statora nalazi se priključna kutija sa 6 priključaka na koje su spojeni počeci i krajevi namota.

Stezaljke na koje su spojeni počeci namota označavaju se velikim slovima:

U1, V1, W1     ili stare oznake A, B,C

Stezaljke na koje su spojeni krajevi namota označavaju se velikim slovima:

U2, V2, W2     ili stare oznake X, Y, Z

- spoj namota u zvijezdu                                                           a) spoj namota u trokut

- spoj stezaljki u zvijezdu                                                         b) spoj stezaljki u trokut

Postoji više načina pokretanja kaveznih trofaznih motora. Svi načini pokretanja svode se na sniženje napona, time je struja pokretanja dosta manja. Loša strana je što se na ovaj način smanjuje potezni moment motora.

Jedan od čestih načina pokretanja trofaznih motora je sklopka zvijezda – trokut:

Razlog ovakvog spajanja je činjenica da trošila spojena u zvijezdu imaju manji napon po svakoj fazi za 3 od trošila spojenih u trokut. Posljedica manjeg napona je smanjenje struje pokretanja za 3 puta, ali se i pokretni moment smanjuje 3 puta.

Ovakvim načinom pokreću se trošila koja rade u spoju trokut.

Kod pokretanja prvo sklopku prebacimo u položaj zvijezda, a kad motor dosegne približno nazivnu brzinu, prebacimo sklopku u položaj trokut.

Ovakav način pokretanja koristi se kad se motor pokreće bez opterećenja ili djelomično opterećen.

Na slijedećem videu prikazana je promjena smjera vrtnje trofaznog asinkronog motora i pokretanje     istog motora sklopkom zvijezda – trokut:

https://youtu.be/_1gq5SjmDZA

Nakon pogledanog videa, učenici provode spajanja na motoru uz nadzor nastavnika.

Promjena smjera vrtnje trofaznog asikronog motora određen je smjerom vrtnje okretnog magnetskog polja. Odnosno rotor rotira u smjeru okretnog magnetskog polja statora.

Ako promjenimo smjer okretnog magnetskog polja statora, promjeniti će se i smjer vrtnje rotora.

U praksi ovo postižemo promjenom mjesta dviju faza u priključnom vodu. Ovo možemo uraditi u priključnoj kutiji ili spajanjem sklopke koja bi mjenjala mjesta dviju faza:

Promjena smjera vrtnje trofaznog asinkronog

motora zamjenom dviju faza u priključnoj kutiji:

Električna shema sklopke za

promjenu smjera vrtnje trofaznog asinkronog

motora: